采购需求

一、电梯具体数量及技术参数：详见施工图纸

| 梯号 | 电梯名称 | 载重 （kg） | 速度 (m/s) | 层站 | 提升高度 (mm) | 井道尺寸 (mm) | 开门尺寸 (mm) | 轿厢尺寸 (mm) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 客梯 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2300*2400 | 900*2100 | 1600*1500 | 1 |
| DT2 | 客梯兼无障碍 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2300*2400 | 900*2100 | 1600*1500 | 1 |
| DT3 | 简易担架梯 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2100*2900 | 900*2100 | 1100*2100 | 1 |
| DT4 | 简易担架梯 | 1000 | 1 | 2层2站 | 4600 | 2100*2900 | 900*2100 | 1100*2100 | 1 |

二、电梯具体功能配置要求：

环境和工作条件

除技术规格中另有规定外，投标人提供的一切货物应能按下列条件运行：

1.电源：动力380V(±7％)、照明220V(±7％)，50Hz。（三相五线制）

2.机房温度：-5℃～+40℃。

3.工作环境湿度：0～85%RH。

4.机房位置：详见图纸。

5.提升高度：详见参数表。

投标范围

1.电梯主机、辅助设备、控制系统的制造；

2.外购件及系统配套；

3.备品备件、易损件、专用安装及维修工具及安装材料；

4.井道中支撑钢梁、地坎牛腿、轿顶护栏等；

5.设备包装、运输、卸车、就位；

6.投标人负责安装、调试、培训、验收、售后技术服务；

7.验收、取证及发生费用；

8.提供锁梯、操作箱及三角钥匙；

9.招标文件中要求的其他内容；

10.综上所述，投标人须为用户提供“交钥匙”工程；

11 中标人应免费为招标人培训不少于5名技术人员；

12.设备交付时间：按合同要求交货。

技术规格及要求

1.曳引机传动方式：永磁同步无齿轮曳引机

2.轿厢顶：LED筒灯设计，发纹不锈钢面版，轿箱净高度不小于2600mm

3.轿厢壁：轿厢后壁、轿厢两侧及前壁304发纹不锈钢

4.地板：大理石地板

5.轿门：304#发纹不锈钢面板,。开门宽度不小于900mm，开门高度不小于2100mm

6.厅门：层层均为304#发纹不锈钢，厚度不小于1.5mm

7.门套：层层均为304#发纹不锈钢标准小门套

8.轿厢地坎：硬质铝合金

9.厅门地坎：硬质铝合金

10.厅外召唤：采用发纹不锈钢，表贴式液晶显示（按钮带盲文）

11.轿厢操作盘及轿内显示：与前壁一体式发纹不锈钢操作面板（不可嵌入安装），液晶显示,尺寸不小于9寸

12.无障碍电梯需充分考虑满足无障碍设计规范（包括：轿厢应设高850mm~900mm发纹不锈钢扶手；轿厢内应设电梯运行显示装置和报层音响；轿厢后壁采用有镜面效果的材料；设置高度为0.9～1.1m残疾人操纵盘带盲文的选层按钮）

功能要求

1.光幕保护功能

2.泊梯功能

3.层高自测定功能

4.超载保护功能

5.电动机过载保护功能

6运行次数显示功能

7.故障自动检测及存储功能

8.轿顶检修操作功能

9.五方通话功能（控制柜到控制中心的连线由总承包单位负责）

10.开关门时间超常保护功能

11.开门异常自动选层功能

12.满载直驶运行功能

13.停车在非门区报警功能

14.无效内指令自动消除功能

15.机房内检修操作功能

16.轿内通风自动控制功能

17.开门时间自动控制功能

18.门过载保护功能

19.起动补偿功能

20.停电应急照明功能

21.位置异常自动校正功能

22.警铃报警功能

23.轿内照明自动控制功能

24.开门时间自动调整功能

25.消防功能（消防梯）

26.全集选控制运行功能

27.微动平层功能(提升高度≥45米)

28.超载报警功能

29.待机定期自检

30.反向内指令自动消除功能

31.超速电气及机械保护功能

32.电动机空转保护功能

33.错误指令消除功能

34.故障低速自救运行功能

35.火灾运行管理功能（即消防探测，火灾自动返回基站）

36.预留轿厢监控视频数字信号接口

37.轿顶逃生窗

38.断电再平层（蓄电池）

39、所投产品电梯须为一线品牌

40、质保期为24个月。